# Příklad bilance fluidní sušárny cukru

Vstupující množství cukru		M0 = 10 t/h

Vstupní vlhkost cukru		w0 = 1 %	  vstupní sušina	0 = 99 %

Výstupní vlhkost cukru		w1 = 0,1 %	  výstupní sušina	1 = 99,9 %

Bilance sušiny - během sušení (i odpařování) se množství sušiny nemění.

M0 * 0 = M1 * 1

Množství usušeného cukru

M1 = M0 * 0 / 1 = 10 * 99 / 99,9 = 9,91 t/h

Množství odsušené vlhkosti

W = M0 - M1 = 10,00 - 9,91 = 0,09 t/h = 90 kg/h

Parametry sušícího vzduchu - vstup do sušárny

teplota	tA0 = 60 °C	   měrná vlhkost	xA0 = 0,010 kg vody / kg such.vzd.

Parametry sušícího vzduchu - výstup ze sušárny

teplota	tA1 = 40 °C	   měrná vlhkost	xA1 = 0,018 kg vody / kg such.vzd.

1 kg sušícího vzduchu o těchto parametrech může ze sušeného materiálu odvést (odsušit)

(xA0 - xA1) = 0,018 – 0,010 = 0,008 kg vlhkosti (vody)

Množství sušícího vzduchu potřebného z hlediska sušení

M = W / (xA1 - xA0) = 90 / 0,008 = 11250 kg/h = 3,13 kg/s

Pádová rychlost (= úletová rychlost) krystalu cukru o průměru d = 0,5 mm je cca

wP   5 m/s.

Rychlost vzduchu ve volném prostoru fluidní sušárny (mimovrstvová rychlost) by měla být nižší než je pádová rychlost. Pro tento případ se např. u sušáren Lada používá rychlost

wFS  2 m/s

Pro plochu roštu fluidní sušárny AFS = 2 m2 potom musí být množství sušícího vzduchu potřebného pro zajištění fluidní vrstvy

VA = wFS * AFS = 2 * 2 = 4 m3/s	resp.  MA = VA * A = 4 * 1,2 = 4,8 kg/s

Z tohoto výpočtu vyplývá, že z hlediska vytvoření fluidní vrstvy potřebujeme mnohem větší množství vzduchu než z hlediska vlastního sušení (odvodu vlhkosti). V případě sušení cukru se tato disproporce řeší např. tak, že se sušící vzduch prakticky neohřívá (úspora energie na ohřev sušícího vzduchu) a nasává se z prostoru výrobní haly např. o teplotě 30 °C. Pro výstupní teplotu sušícího vzduchu dostaneme následující výsledky.

Parametry sušícího vzduchu - vstup do sušárny

teplota	tA0 = 30 °C	   měrná vlhkost	xA0 = 0,009 kg vody / kg such.vzd.

Parametry sušícího vzduchu - výstup ze sušárny

teplota	tA1 = 20 °C	  měrná vlhkost	xA1 = 0,013 kg vody / kg such.vzd.

1 kg sušícího vzduchu o těchto parametrech může ze sušeného materiálu odvést (odsušit)

(xA0 - xA1) = 0,013 – 0,009 = 0,004 kg vlhkosti (vody)

Množství sušícího vzduchu potřebného z hlediska sušení

MA = W / (xA1 - xA0) = 90 / 0,004 = 22500 kg/h = 6,25 kg/s

V některých případech se používá vibrofluidní sušárna, ve které se sušený materiál dostává do fluidního stavu vlivem vibrací sušárny. V tomto případě se množství sušícího vzduchu stanoví na základě bilance sušení (nižší hodnota). Vibrofluidní sušárny byly použity na sušení vylisovaných řízků .

# Příklad bilance fluidní sušárny vylisovaných řepných řízků

Uvažujeme využití stejné sušárny jako byla v případě sušení cukru, pouze teploty sušícího vzduchu budou vyšší (snaha využít stávající sušárnu pro jiné účely).

Vstupující množství řízků		M0 = 10 t/h

Vstupní vlhkost řízků		w0 = 78 %	  vstupní sušina	0 = 22 %

Výstupní vlhkost řízků		w1 = 10 %	  výstupní sušina	1 = 90 %

Bilance sušiny - během sušení (i odpařování) se množství sušiny nemění.

M0 * 0 = M1 * 1

Množství usušených řízků

M1 = M0 * 0 / 1 = 10 * 22 / 90 = 2,44 t/h = 2440 kg/h

Množství odsušené vlhkosti

W = M0 - M1 = 10,00 - 2,44 = 7,56 t/h = 7560 kg/h	toto množství je cca 80

krát větší jak v případě sušení cukru

Parametry sušícího vzduchu - vstup do sušárny

a)

teplota	tA0 = 160 °C	   měrná vlhkost	xA0 = 0,010 kg vody / kg such.vzd.

Parametry sušícího vzduchu - výstup ze sušárny

teplota	tA1 = 60 °C	   měrná vlhkost	xA1 = 0,048 kg vody / kg such.vzd.

1 kg sušícího vzduchu o těchto parametrech může ze sušeného materiálu odvést (odsušit)

(xA0 - xA1) = (0,048 – 0,010) = 0,038 kg vlhkosti (vody)

Množství sušícího vzduchu potřebného z hlediska sušení

M = W / (xA1 - xA0) = 7560 / 0,038 = 198950 kg/h = 55,3 kg/s

Pádová  rychlost řízků je asi 3 krát větší jak krystalů cukru. Proto by měla být mimovrstvová rychlost vzduchu ve volném prostoru fluidní sušárny cca

wFS = 6 m/s

Pro plochu fluidní sušárny AFS = 2 m2 potom musí být množství sušícího vzduchu potřebného pro zajištění fluidní vrstvy

VA = wFS * AFS = 6 * 2 = 12 m3/s	resp. MA = VA * A = 12 * 1,2 = 14,4 kg/s

Na tento průtok však nejsou dimenzovány ventilátory, potrubí ani otvory ve fluidním roštu. Původní rychlost 2 m/s však nezajistí vytvoření fluidní vrstvy sušených řízků, zejména v první etapě sušení mokrých řízků, t.zn. že sušící vzduch velice obtížně prochází ulehlou vrstvou řízků. Proces sušení je pomalý. Tomu lze napomoci výše zmíněnou vibrofluidní sušárnou.

V tomto případě při změně využití stávající sušárny cukru např. na sušení řízků je disproporce a ještě větší z hlediska  veliká vzhledem k podstatně většímu množství vzduchu potřebného z hlediska vytvoření fluidní vrstvy a ještě větší z hlediska množství vzduchu potřebného pro odvod vlhkosti ze sušeného materiálu. V případě bubnové sušárny, kde je množství sušícího vzduchu (a tomu odpovídající průtočné průřezy) dáno pouze tepelnou bilancí sušárny je disproporce rovněž vysoká. Důsledkem je být nedostatečný výkon takto instalované sušárny při sušení řízků.